ИП Мухина М.В.

документация по планировке территории:

Проект планировки территории,

расположенной между ул. им. 62-й Армии и ул. Юбилейная до южной границы населенного пункта в р.п. Городище Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

ПП ОЧ

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории.

2020

Состав документации по планировке территории

| обозначение | Наименование | кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| I. Проект планировки территории |  |  |
| Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая часть) |  |  |
| ПП ОЧ | Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории. |  |
| ПП ОЧ | Основной чертеж | 1 |

Введение

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

В составе документации по планировке территории разработаны:

- проект планировки территории;

- проект межевания территории.

Проект планировки подготовлен применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. Проект межевания подготовлен в целях установления границ незастроенных земельных участков в границах установленных красных линий. Проект межевания состоит из текстовой и графической части. Проекты межевания территорий являются основанием для формирования границ земельных участков, установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости.

Основной целью выполнения документации по планировке застроенной территории  является разработка предложений для обеспечения устойчивого развития территории с выделением элементов планировочной структуры, очередности освоения территории, установлением параметров планирования развития территории, а также с установлением границ земельных участков на основе решений генерального плана Городищенского городского поселения.

Основными задачами работы являются:

сбор исходных данных и анализ современного использования территории на основании топографического плана (М 1:500) с выявлением зон с особыми условиями использования территории, установление планировочной структуры и функционального зонирования, очередности освоения территории,  а так же сбор сведений государственного кадастра недвижимости, инвентаризационных данных по землепользованию;

разработка предложений по функциональному зонированию территории с определением основных параметров развития;

разработка предложений по архитектурно-планировочной организации;

разработка предложений по развитию транспортной инфраструктуры в границах проектируемой территории;

разработка предложений по инженерному оборудованию, инженерной подготовке и благоустройству территории;

подготовка материалов основной части и обосновывающих материалов проекта планировки территории;

разработка проекта межевания;

разработка предложений по установлению публичных сервитутов.

- Основанием для разработки документации по планировке территории являются:

- Постановление администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области от 01.04.2019 г № 262-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории,  расположенной между ул. им. 62-й Армии и ул. Юбилейная до южной границы населенного пункта в р.п. Городище Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области»;

- Техническое задание на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории.

Работа по подготовке документации по планировке территории выполнена в соответствии со следующими документами:

- СТП Волгоградской области.

- СТП Городищенского муниципального района.

- Генеральный план  Городищенского городского поселения.

- Правила землепользования и застройки Городищенского городского поселения.

- Местные нормативы градостроительного проектирования Городищенского городского поселения.

- В рамках проекта была собрана и проанализирована следующая исходная информация:

- современное использование территории на основании топографического плана (М 1:500), а также сведений государственного кадастра недвижимости, инвентаризационных данных по землепользованию;

- планировочные ограничения территории проектирования;

- решения по развитию территории проектирования в ранее разработанной градостроительной документации;

- современное состояние транспортного обслуживания территории, системы социального и коммунально-бытового обслуживания, а также, системы инженерно-технического обеспечения территории.

При выполнении работ использована федеральная законодательная и нормативная база, приведенная в ведомости правовых и нормативных документов (таблица 1).

Таблица 1 - Ведомость правовых и нормативных документов.

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| №190-ФЗ от 29.12.2004 | Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ |
| №136-ФЗ от 25.10.2001 | Земельный Кодекс РФ |
| №74-ФЗ от 03.06.2006 | Водный Кодекс РФ |
| №201-ФЗ от 04.12.2006 | Лесной Кодекс РФ |
| Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-Ф3 | «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| СанПиН 2.1.4.1110-02 | «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| СП 42.13330.2011 | «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| СП 20131.13330.2012 | «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» |
| СНиП 11-04-2003 | «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» |
| РДС 30-201-98 | «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» |
| ПУЭ | «Правила устройства электроустановок» |
| СП 31-110-2003 | «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» |
| СП 118.13330.2012 | «Общественные здания и сооружения» |
| СП 52.13330.2011 | «Естественное и искусственное освещение» |
| ГОСТ Р 5057.15-97 | «Электроустановки зданий» гл.52 «Электропроводки» |
| СН 541-82 | «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» |
| РМ-2559 | «Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях» |
| А5-92 | «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Выпуск 1. Материалы для проектирования |
| СП 113.13330.2012 | «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП21-02-99*» |
| СП 42-101-2003 | «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» |
| СП 62.13330.2011 | «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» |
| СП 30.1333.2010 | «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» |
| СП 31.13330.2012 | «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 2.04.02-84*» |
| СНиП 41-02-2003 | "Тепловые сети". |
| СП 11-112-2001 | «Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований» |

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Участок проектирования располагается в юго-восточной части р.п. Городище и входит в границы кадастрового квартала 34:03:230005. С севера территория ограничена улицей Юбилейная, с запада – улицей 62-й Армии, с юга расположена свободная территория, прилегающая к железной дороге, с востока  территория граничит с г. Волгоград (территориями, свободными от застройки).

Площадь проектирования, указанная в Техническом задании на проектирование, составляет 4,06 га.

Уточненная площадь проектирования составляет 4,94 га.

Схема границ территории, в отношении которой разработана документация

по планировке территории.

Проектная планировочная структура рассматриваемой территории основана на решениях Генерального плана, сложившейся планировочной структуре, а также с учетом ранее принятых градостроительных решений. Основным принципом организации территории в границах проекта планировки является повышение эффективности ее использования с сохранением существующей жилой застройки. Предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории, организации транспортного обслуживания для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Структуру планируемой территории составляют следующие зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- зона административно делового и общественного назначения;

- зона инженерной  и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделяется для индивидуального жилищного строительства - жилых домов (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Количество планируемых индивидуальных жилых домов – 22.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами выделяется под двумя существующими многоквартирными жилыми жомами, и предназначена для  малоэтажной многоквартирной жилой застройки - малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный). Размещение новых объектов в этой зоне не планируется.

Зона административно делового и общественного назначения выделяется под существующим объектом дорожного сервиса, и предназначена для  многофункционального использования территории. Размещение новых объектов в этой зоне не планируется.

Зона инженерной  и транспортной инфраструктуры выделяется как под существующими улицами, так и для  размещения новых объектов улично-дорожной сети, и является территорией общего пользования.

Зона рекреационного назначения выделяется для  размещения сквера, в котором предполагается построить детскую площадку и площадку воркаута.

Проектный баланс территории приведен в таблице.

| Территории | Ед. изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория в границах проектирования | га | 4,94 | 100 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) | га | 1,72 | 34,81 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) | га | 0,84 | 17 |
| Зона административно делового и общественного назначения (О1) | га | 0,13 | 2,63 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ1) | га | 2,18 | 44,13 |
| Зона рекреационного назначения (Р1) | га | 0,07 | 1,42 |

- Параметры зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для жилой зоны (Ж-1)

1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

минимальная площадь земельного участка для индивидуальных жилых домов – 400 кв.м.;

максимальная площадь земельного участка -не подлежит установлению.

максимальная площадь земельного участка для индивидуальных жилых домов – 1500 кв.м.;

минимальная ширина вдоль фронта улицы – 10 м;

2. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м

3. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

минимальный отступ от передней границы участка – 5 м

минимальный отступ от боковой границы участка – 3 м

минимальный отступ от задней границы участка – 3 м

4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 60 %.

Параметры зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м

3. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м

4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 42 %.

Параметры зоны административно-делового и общественного назначения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны административно-делового и общественного назначения (О-1).

1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

предельная высота зданий, строений, сооружений – 30 м

3. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению;

4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть

застроена, ко всей площади земельного участка – 70%.

Параметры зоны рекреационного назначения и зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона рекреационного назначения и зона инженерной и транспортной инфраструктуры относятся к землям общего пользования.

В соответствии с частью 4 статьи 36 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

- Характеристики планируемых объектов капитального строительства приведены в таблице.

| Номер | Наименование объекта | Местоположение / Функциональная зона | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | 7 |
|  | Реконструкция улицы в жилой застройке | от ул. им. 62-й Армии до южной границы населенного пункта / зона улично-дорожной сети | 0,3 км. |
|  | Строительство улицы в жилой застройке | переулок Детский / зона улично-дорожной сети | 0,6 км. |
|  | Строительство ЛЭП 0,4 кВ | переулок Детский / зона улично-дорожной сети | 0,8 км |
|  | Строительство газопровода низкого давления | переулок Детский / зона улично-дорожной сети | 0,9 км |
|  | Строительство водопровода (пластик, d=100мм) | переулок Детский / зона улично-дорожной сети | 1 км |
|  | Строительство бытовой канализации (пластик, d=150мм) | переулок Детский / зона улично-дорожной сети | 1 км |
|  | Строительство дождевой канализации (труба металл, d=200мм) | ул. 62-й Армии, переулок Детский / зона улично-дорожной сети | 0,07 км |
|  | Строительство дождевой канализации (бетонный лоток) | ул. 62-й Армии, переулок Детский / зона улично-дорожной сети | 1,4 км |
|  | Детская площадка | переулок Детский / зона рекреации | 45 кв.м. |
|  | Площадка отдыха и досуга | переулок Детский / зона рекреации | 10 кв.м. |
|  | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее уличные тре-нажеры, турники) | переулок Детский / зона рекреации | 1 объект |
|  | Площадка для уста-новки контейнеров для сбора мусора | переулок Детский / зона улично-дорожной сети | 1когтейнер 0,75 куб.м. |

Для планируемых к строительству и реконструкции дорог принимаются следующие параметры:

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наимень- ший радиус кривых в плане, м | Наиболь- ший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2 | 90 | 70 | 1,5 |

Улицы и дороги планируются с учетом расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (МНГП) Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, минимально допустимый уровень обеспеченности объектами улично-дорожной сети – 5,27 км/км2.

Для объектов местного значения городского поселения в области электро-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, принимаются следующие расчетные показатели:

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс сооружений электроснабжения поселения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1] | 1989 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Удаленность до границы населенного пункта, м | 0 |
| Комплекс сооружений газоснабжения поселения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления, м3/год на 1 чел. [2] | 210,6 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Удаленность до границы населенного пункта, м | 0 |
| Комплекс сооружений водоснабжения поселения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. [3] | 210,6 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Удаленность до границы населенного пункта, м | 0 |
| Комплекс сооружений водоотведения поселения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел. [4] | 210,6 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Удаленность до границы населенного пункта, м | 0 |

- Положения об очередности планируемого развития территории

Проектом предусматривается развитие территории в два этапа.

Первым этапом планируется строительство объектов улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций для обеспечения зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

Вторым этапом планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

Осуществить выполнение первого этапа предполагается до 2025 г.

Осуществить выполнение второго этапа предполагается до 2030 г.

Возможно совмещение мероприятий первого и второго этапа по срокам.