ООО «Плеском»

Проект планировки и проект межевания территории 
по ул. Весовая в границах улиц Степная, Южная, Весовая 
в х. Варламов Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

Материалы по обоснованию

Волгоград 2023

ООО «Плеском»

Проект планировки и проект межевания территории 
по ул. Весовая в границах улиц Степная, Южная, Весовая 
в х. Варламов Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

Материалы по обоснованию

Директор :		                  Плесовских С.А.

2023

Изм.

мн.

Кол.уч.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Степная, Южная, Весовая  в х. Варламов Котлубанского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области

Содержание

ООО «Плеском»

Лист    №док

Подп.

Дата

Стадия.

Лист.

Листов

П

1

10

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТЛ.1 | Титульный лист |  |
| ППТ МО | Текстовая часть | 2-10 |
|  | Графическая часть | 11- |
|  | Приложение |  |

ГАП

ГАП

Директор

Директор

Изм.Изм.

Кол.уч.Кол.уч.

ЛистЛист

№док№док

ДатаДата

Лист

2

ПП МО

ПП МО

Изм.Изм.

Кол.уч.Кол.уч.

ЛистЛист

№док№док

ДатаДата

Лист

2

ПП МО

ПП МО

Введение

Проект планировки и проект межевания части территории по улице Весовая в х. Варламов Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области выполнен с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, а именно:

- формирование земельного участка ЗУ1 площадью 29031,0 кв.м. путём объединения земельного участка 34:03:060001:466 площадью 7018 кв.м., прилегающей территории площадью 22013,0 кв.м;

- образование земельного участка ЗУ 2 площадью 5146,0 путем уточнения расположения и границ земельного участка 34:03:060001:497 площадью 5144,0 кв.м.. На данном участке расположена водонапорная башня. В соответствии со статьей 24 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с требованием ограничения в обороте находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водонапорной башни – участок сформирован таким образом, что 30 метровая зона первого пояса целиком расположена на вновь сформированном участке;

- формирование 10 земельных участков ЗУ3 – ЗУ 12.

Также проектом устанавливаются красные линии.

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке 
М 1:500, представленной в электронном виде.

Проект планировки территории соответствует Градостроительному кодексу Российской Федерации, государственным нормам, правилам, стандартам и требованиям, выданным органами местного самоуправления.

1.Градостроительные принципы организации территории

1.1. Описание существующего использования территории

Планируемая территория расположена в х. Варламов Котлубанского сельского поселения по улице Весовая Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Рассматриваемая территория представляет собой территорию, практически свободную от застройки. НА существующих участках в восточной части планируемой территории расположены 4 объекта производственного назначения и водонапорная башня.

Территория имеет спокойный ниспадающий рельеф с востока на запад. Отметки поверхности территории колеблются от 80,00 м до 83,70 м в Балтийской системе высот 1977г.

Сложившаяся застройка обеспечена инженерной инфраструктурой. Уровень благоустройства территории невысокий. Архитектурные решения зданий и сооружений на прилегающей к планируемой территории выполнены по индивидуальным проектам, не представляют собой архитектурно-художественной ценности.

Транспортными коммуникациями являются автодорога по улице Степная. Транспортное обслуживание пассажиров осуществляется личным автотранспортом.

1.2. Архитектурно-планировочная организация территории

Планировочное решение застройки определено с учетом расположения участков в системе сложившейся застройки и планировочного каркаса 
х. Вертячий и особенностей рельефа.

2.Определение параметров планируемого строительства

2.1. Определение параметров планируемого строительства транспортного обслуживания и улично-дорожной сети
2.1.1. Транспортное обслуживание и хранение автотранспортных средств.

Транспортное обслуживание планируемой территории предусмотрено личным автотранспортом и общественным автотранспортом.

Расчет машино-мест определяется согласно нормативам градостроительного проектирования Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, а также 
СП 42.13330.2011 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожную сеть планируемой территории составляют дороги местного значения объекту шириной 5,5 м. Проезды предусматриваются с твердым покрытием.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

3

ПП МО

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

3

ПП МО

2.2. Определение параметров планируемого строительства систем социального обслуживания

Проектом предусмотрено размещение  на земельных участках  ЗУ1, ЗУ 3, ЗУ 4 объектов капитального строительства для сельскохозяйственного производства; на земельных участках ЗУ5-ЗУ12 – объектов личного подсобного созяйства.

  - Определение параметров планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения.
2.3.1. Инженерная подготовка территории

Планируемая территория имеет перепад высот от 80,00 м до 83,70 м в Балтийской системе высот 1977 г.

В инженерно-геологическом отношении планируемая территория находится в благоприятных условиях для освоения под строительство.

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация рельефа;

- Устройство дорог и проездов.

Ландшафтные условия

В геоморфологическом отношении исследуемая территория находится в пределах склона Приволжской возвышенности.

Геологические и гидрогеологические условия

В геологическом строении площадки строительства на глубину 16 м принимают участие отложения четвертичной системы, представленные элювиально-делювиальными верхнечетвертично-современными отложениями. Эолово-делювиальные (лесовидные) верхнечетвертичные отложения скрыты с поверхности до 16 м. Они представлены суглинками коричневыми и желтовато-коричневыми карбонатизированными,

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

4

ПП МО

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

4

ПП МО

слюдистыми, с включением гнезд кварца и с единичными прослоями супеси.

Растительный покров

В основе оценки растительного покрова лежит обобщение фондовых и опубликованных материалов по исследуемой территории, а также результаты, полученные при полевом маршрутном рекогносцировочном  обследовании.

Территория изысканий расположена в зоне типчаково-ковыльных сухих степей с преобладающими белополынно-злаковыми ассоциациями, редкими пятнами прутняковой и ромашковой ассоциаций на почвах легкосуглинистого механического состава и пырейными ассоциациями на почвах суглинистого состава. Древесная растительность крайне бедна.

Организация рельефа

Схема вертикальной планировки составлена на топографической подоснове масштаба 1:500 с учетом существующего положения капитальных покрытий и застройки. Основной задачей является создание благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов.

Схема вертикальной планировки решена в полной увязке с существующим проездом транспорта по основной улице и предполагаемой застройке.

Устройство дорог

Покрытие проездов рекомендуется из двухслойного асфальтобетона на щебеночном основании и песчаном подстилающем слое. Покрытие тротуаров – однослойное на щебеночном основании.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

5

ПП МО

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

5

ПП МО

На проездах и тротуарах предусматривается устройство бетонного бортового камня. На проездах и тротуарах предусмотрена установка бортового камня БР 100.30.18 и БР 100.200.8 на бетонном основании. Зеленая зона газона устраивается на 10 см. ниже верха бортового камня.

2.3.2. Инженерно-техническое обеспечение

Проектируемую территорию пересекают линии электроснабжения.

2.3.3. Инфраструктура водохозяйственного комплекса.

Объем воды необходимый для водоснабжения планируемой территории складывается из расходов на следующие нужды:

- хозяйственно-питьевые,

- пожаротушение,

- полив зеленых насаждений общего пользования.

и определяется согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (прил.3 п.12,13), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  (п.2.14,2.24, табл.7,8).

Расчетный расход на хозяйственно-питьевое водоснабжение планируемой территории составляет- 39,8 м3/сут.

Норма водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод от планируемой территории принимается равной удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* .

Расчетный расход сточных вод, отводимых на очистные сооружения составляет 22,5 м3/сут.

# 2.3.4.Инфраструктура энергетического комплекса

Электроснабжение.

На планируемой территории проходит линия напряжением 10 кВ.,

Расчетный расход электроэнергии составляет 75 кВт

2.3.5.  Санитарная очистка территории

Проектом намечено осуществлять вывоз твердых бытовых отходов и отходов от механизированной уборки улиц, дорог и площадей 
с планируемой территории.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

6

ПП МО

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

6

ПП МО

3.Защита территорий от чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий по гражданской обороне.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно «Классификации ЧС» утвержденной постановлением РФ от 21.04.2007 № 304 на территории села возникновение  ЧС возможно по причине:

аварии (чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений); метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), крупный град, сильный дождь (ливень),  сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки; аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения: аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах.

К потенциально опасным объектам относятся объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации

По данным администрации муниципального района и сельского  поселения таких объектов на территории нет.

3.1. Основные мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС)

- укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

-эвакуацию населения из зон ЧС в установленные пункты сбора населения;

-использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

-проведение мероприятий медицинской защиты;

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

7

ПП МО

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

7

ПП МО

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

3.2. Эвакуация  населения из зон ЧС

Эвакуация проводится в случае угрозы возникновения или появления реальной опасности формирования в этих зонах под влиянием разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных факторов и применения современного оружия критических условий для безопасного нахождения людей, а также при невозможности удовлетворить в отношении жителей пострадавших территорий минимально необходимые требования и нормативы жизнеобеспечения.

Эвакуация  осуществляется путем организованного вывода и (или) вывоза населения в близлежащие безопасные места (эвакопункты), заранее подготовленные по планам экономического и социального развития соответствующих регионов и районов, оборудованные в соответствии с требованиями и нормативами временного размещения, обеспечения жизни и быта людей.

3.3.Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

В связи с отсутствием на планируемой территории взрыво-, пожаро-, радиционноопасных объектов мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера не планируются.

3.4.Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Защитных мероприятий не запланировано.

3.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

8

ПП МО

5.Мероприятия по гражданской обороне.

На планируемой территории не предусматривается размещение пунктов оповещения населения при возникновении чрезвычайной ситуации.

4. Иные показатели проекта планировки территории

.1. Природно-климатические параметры

Климат. Физико-географические особенности территории.

Климат Городищенский район расположен в зоне резкоконтинен-тального климата. Абсолютная минимальная температура -350С, максимальная +410С. Продолжительность периода с температурой ниже 0 - 144 суток. Средняя абсолютная влажность воздуха колеблется от 86% в декабре и январе до 51 % в июне – июле. Количество атмосферных осадков в год составляет 433 мм, в т.ч жидких осадков -318 мм. Суточный максимум -84 мм. Большая часть осадков (200-250 мм) выпадает в теплый период и часто носит ливневый характер. Снежный покров держится в среднем 104 дня. Средняя высота снежного покрова - 18 см. Нормативная глубина промерзания почвы -1,2 м. В теплое время года преобладают ветры северо-восточного и северо- западного направлений. В холодное время года – северо-западного и западного направлений.

4.2. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Волгоградской области, СП 42.13330.2010 «Градостроительство», основных положений СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности инвалидов и других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей.

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док

Дата

Лист

9

ППТ ОЧ

превышают 5% для продольного, 1% для поперечного сечения в соответствии с п.п. 3.3 СНиП 35-01-2001.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.

Графическая часть