Введение

Подготовка документации по планировке территории в границах ул. Баррикадной р.п. Городище Городищенского муниципального района Волгоградской области осуществляется на основании постановления администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области от 30.05.2025 №1336-псн «О подготовке документации по планировке территории в границах ул. Баррикадной р.п. Городище Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Документация по планировке территории включает в себя проект планировки территории и проект межевания территории.

Проект межевания территории состоит из основной части и материалов по ее обоснованию.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Установление, изменение, отмена красных линий в проекте межевания территории не осуществляется.

Согласно технического задания на разработку документации по планировке территории ориентировочная площадь планируемой территории составляет 5558,84 кв.м.

Уточненная площадь планируемой территории составляет 9338 кв.м.

Графическая часть документации по планировке территории выполнена с использованием материалов инженерно-геодезических изысканий масштаба 1:500, выполненных ООО «Геопрофи» в мае 2025 года,  размещено в ГИСОГД 23.06.2025, рег.№18700000-82025-1797.

Для подготовки документации по планировке территории использованы следующая нормативная, правовая и методическая базы:

Нормативная правовая база и методическая база, используемая при подготовке материалов проекта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодексу РФ:

- Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29 декабря 2004г (в действующей редакции);

- Земельный кодекс РФ№ 136-ФЗ от 25 октября 2001 года (в действующей редакции);

3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и   сельских поселений» и иные правовые документы действующего законодательства

Базовая градостроительная документация:

1.	Схема территориального планирования Волгоградской области до 2030г., утвержденная Постановлением Администрации Волгоградской области № 337-п от 14 сентября 2009г. (в действующей редакции);

2.	Схема территориального планирования Городищенского муниципального района Волгоградской области, утверждённая решением Городищенской районной Думы от 16.12.2009 №71 (в действующей редакции);

3.	Генеральный план Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, утвержденный решением Городищенской районной Думы Волгоградской области от 23.03.2023 №30/2;

4. Правила землепользования и застройки Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Городищенской городской Думы Волгоградской области от 22.12.2023 №37/1;

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Городищенского городского поселения, утвержденные решением Городищенской городской Думы Волгоградской области от 22.12.2023 № 37/1.

Разработанная документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету отсутствует.

Сведения об образуемых земельных участках

Проектное предложение по образованию земельных участков касается существующих земельных участков №1 (кад. № 34:03:230005:5866), №2 (кад. № 34:03:230005:5867).

Изменяемый (существующий) земельный участок №1.

Включается в образуемый земельный участок №1/1 путем перераспределения.

Образуемый земельный участок №1/1

Земельный участок №1/1 образуется в результате перераспределения земельного участка №1 и земель государственной неразграниченной собственности №Т/1.

Виды разрешенного использования в соответствии с проектом планировки территории – «Магазины»,  «Бытовое обслуживание».

Образование земельного участка обусловлено устранением чересполосицы между земельными участком №1 и №3.

Изменяемый (существующий) земельный участок №2.

Включается в образуемый земельный участок №2/1 путем перераспределения.

Образуемый земельный участок № 2/1

Земельный участок №2/1 образуется в результате перераспределения земельного участка №2 и земель государственной неразграниченной собственности №Т/2.

Виды разрешенного использования в соответствии с проектом планировки территории – «Магазины»,  «Бытовое обслуживание».

Образование земельного участка обусловлено устранением чересполосицы между земельными участком №2 и №4.

Земли государственной неразграниченной собственности №Т/1

Включаются в образуемый земельный участок №1/1 путем перераспределения с земельным участком №1 в целях устранения чересполосицы между земельными участком №1 и №3.

Земли государственной неразграниченной собственности №Т/2

Включаются в образуемый земельный участок №2/1 путем перераспределения с земельным участком №2 в целях устранения чересполосицы между земельными участком №2 и №4.

Существующий земельный участок №3.

В образовании земельных участков не участвует.

Виды разрешенного использования в соответствии с проектом планировки территории – «Гостиничное обслуживание».

Существующий земельный участок №4

В образовании земельных участков не участвует.

Виды разрешенного использования в соответствии с проектом планировки территории – «Магазины»,  «Общественное питание»

Перечень и сведения

о площади образуемых земельных участков.

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 1

| № по чертежу | Кадастровый номер земельного участка | Наименование земельного участка | Площадь кв.м. | Способ образования | Виды разрешенного использования в соответствии с проектом планировки территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34:03:230005:5866 | Изменяемый земельный участок | 602 | Подлежит перераспределению с землями гос. неразгр. собственности №Т/1 с образованием зу №1/1 | - |
| 1/1 |  | Образуемый земельный участок | 995 | Образование в результате перераспределения зу№1 с землями гос. неразгр. собственности №Т/1 | Магазины (4.4) Бытовое обслуживание (3.3) |
| 2 | 34:03:230005:5867 | Изменяемый земельный участок | 898 | Подлежит перераспределению с землями гос. неразгр. собственности №Т/2 с образованием зу №2/1 | - |
| 2/1 | - | Образуемый земельный участок | 1150 | Образование в результате перераспределения зу№2 с землями гос. неразгр. собственности №Т/2 | Магазины (4.4) Бытовое обслуживание (3.3) |
| Т/1 | - | Земли государственной неразграниченной собственности | 392 | Образование из земель государственной неразграниченной собственности. Подлежит перераспределению с зу №1 с образованием зу №1/1 | - |
| Т/2 | - | Земли государственной неразграниченной собственности | 252 | Образование из земель государственной неразграниченной собственности. Подлежит перераспределению с зу №2 с образованием зу №2/1 | - |
| 3 | 34:03:230005:1324 | Существующий земельный участок | 1947 | - | Гостиничное обслуживание (4.7) |
| 4 | 34:03:230005:1430 | Существующий земельный участок | 1385 | - | Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) |

Земельные участки, которые могут быть отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования отсутствуют.

Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд на планируемой территории отсутствуют.

Подготовка проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не осуществляется, в связи с чем сведения о целевом назначении лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов отсутствуют.

Каталог координат границ образуемых земельных участков

Таблица 2

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1/1 |  |  |
| 1 | 491474,83 | 1404196,35 |
| 2 | 491490,81 | 1404199,00 |
| 3 | 491497,13 | 1404206,46 |
| 4 | 491472,69 | 1404225,50 |
| 5 | 491469,53 | 1404223,38 |
| 6 | 491467,55 | 1404222,26 |
| 7 | 491466,50 | 1404220,15 |
| 8 | 491457,68 | 1404227,14 |
| 9 | 491449,75 | 1404216,98 |
| 10 | 491441,45 | 1404206,02 |
| 1 | 491474,83 | 1404196,35 |
| 2/1 |  |  |
| 1 | 491497,13 | 1404206,46 |
| 2 | 491505,15 | 1404215,90 |
| 3 | 491512,70 | 1404225,45 |
| 4 | 491516,63 | 1404230,88 |
| 5 | 491516,21 | 1404231,19 |
| 6 | 491504,56 | 1404240,11 |
| 7 | 491499,43 | 1404244,04 |
| 8 | 491493,72 | 1404248,42 |
| 9 | 491492,08 | 1404249,96 |
| 10 | 491489,93 | 1404251,60 |
| 11 | 491470,31 | 1404227,11 |
| 12 | 491462,36 | 1404233,14 |
| 13 | 491457,68 | 1404227,14 |
| 14 | 491466,50 | 1404220,15 |
| 15 | 491467,55 | 1404222,26 |
| 16 | 491469,53 | 1404223,38 |
| 17 | 491472,69 | 1404225,50 |
| 1 | 491497,13 | 1404206,46 |
| Т/1 |  |  |
| 1 | 491474,83 | 1404196,35 |
| 2 | 491459,68 | 1404208,83 |
| 3 | 491467,86 | 1404218,72 |
| 4 | 491466,50 | 1404220,15 |
| 5 | 491457,68 | 1404227,14 |
| 6 | 491449,75 | 1404216,98 |
| 7 | 491441,45 | 1404206,02 |
| 1 | 491474,83 | 1404196,35 |
| Т/2 |  |  |
| 1 | 491493,72 | 1404248,42 |
| 2 | 491492,08 | 1404249,96 |
| 3 | 491489,93 | 1404251,60 |
| 4 | 491470,31 | 1404227,11 |
| 5 | 491462,36 | 1404233,14 |
| 6 | 491457,68 | 1404227,14 |
| 7 | 491466,50 | 1404220,15 |
| 8 | 491467,55 | 1404222,26 |
| 9 | 491469,53 | 1404223,38 |
| 10 | 491472,69 | 1404225,50 |
| 11 | 491474,47 | 1404226,72 |
| 12 | 491478,28 | 1404228,85 |
| 13 | 491480,57 | 1404230,76 |
| 14 | 491489,97 | 1404242,73 |
| 1 | 491493,72 | 1404248,42 |

Перечень координат характерных точек границ территории,

в отношении которой утвержден проект межевания

таблица 3

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 491491,02 | 1404176,54 |
| 2 | 491525,97 | 1404223,84 |
| 3 | 491516,56 | 1404230,79 |
| 4 | 491493,72 | 1404248,42 |
| 5 | 491492,08 | 1404249,96 |
| 6 | 491489,93 | 1404251,60 |
| 7 | 491482,16 | 1404257,54 |
| 8 | 491479,93 | 1404259,32 |
| 9 | 491472,61 | 1404264,81 |
| 10 | 491466,30 | 1404270,51 |
| 11 | 491467,86 | 1404272,21 |
| 12 | 491467,05 | 1404272,94 |
| 13 | 491459,37 | 1404279,85 |
| 14 | 491454,54 | 1404284,36 |
| 15 | 491356,76 | 1404203,94 |
| 1 | 491491,02 | 1404176,54 |

Технико-экономические показатели

проекта межевания территории

Таблица 4

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь в границах внесения изменений в проект межевания территории | м2 | 9338 | 9338 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе | м2 | 1500 | 1500 |
| 2.1. | Существующие земельные участки | м2 | 4382 | 4382 |
| 2.2 | Изменяемые земельные участки | м2 | 1500 | 1500 |
| 2.3 | Образуемые земельные участки | м2 | 2144 | 2144 |
| 3 | Площадь зон действия публичных сервитутов | м2 | - | - |