Введение

Подготовка документации по планировке территории в границах ул. Баррикадной р.п. Городище Городищенского муниципального района Волгоградской области осуществляется на основании постановления администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области от 30.05.2025 №1336-п «О подготовке документации по планировке территории в границах ул. Баррикадной р.п. Городище Городищенского муниципального района Волгоградской области».

Документация по планировке территории включает в себя проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с целью установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования в проекте планировке территории не осуществляется.

Согласно технического задания на разработку документации по планировке территории ориентировочная площадь планируемой территории составляет 5558,84 кв.м.

Уточненная площадь планируемой территории составляет 5502 кв.м.

Графическая часть документации по планировке территории выполнена с использованием материалов инженерно-геодезических изысканий масштаба 1:500, выполненных ООО «Геопрофи» в мае 2025 года,  размещено в ГИСОГД 23.06.2025, рег.№18700000-82025-1797.

Для подготовки документации по планировке территории использованы следующая нормативная, правовая и методическая базы:

Нормативная правовая база и методическая база, используемая при подготовке материалов проекта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодексу РФ:

- Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29 декабря 2004г (в действующей редакции);

2. Земельный кодекс РФ№ 136-ФЗ от 25 октября 2001 года (в действующей редакции);

3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и   сельских поселений» и иные правовые документы действующего законодательства

Базовая градостроительная документация:

1.	Схема территориального планирования Волгоградской области до 2030г., утвержденная Постановлением Администрации Волгоградской области № 337-п от 14 сентября 2009г. (в действующей редакции);

2.	Схема территориального планирования Городищенского муниципального района Волгоградской области, утверждённая решением Городищенской районной Думы от 16.12.2009 №71 (в действующей редакции);

3.	Генеральный план Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, утвержденный решением Городищенской районной Думы Волгоградской области от 23.03.2023 №30/2;

4. Правила землепользования и застройки Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Городищенской городской Думы Волгоградской области от 22.12.2023 №37/1;

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Городищенского городского поселения, утвержденные решением Городищенской городской Думы Волгоградской области от 22.12.2023 № 37/1.

Разработанная документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию, подлежащая учету отсутствует.

1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Планируемая территория расположена по ул.Баррикадная 69, 71, 74А в р.п. Городище Городищенского района Волгоградской области. Территория ограничена с севера,  запада и юга - землями общего пользования , с востока – территорией индивидуальной жилой застройки.

Согласно Генерального плана Городищенского городского поселения Городищенского района Волгоградской области планируемая территория расположена в функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Согласно Правил землепользования и застройки Городищенского городского поселения Городищенского района Волгоградской области (далее – ПЗЗ) планируемая территория расположена в многофункциональной общественно-деловой зон О-2.

На планируемой территории расположены нежилые строения торгового назначения, гараж, гостиница, инженерные сети электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, газопровод низкого давления.

Геодезические пункты на планируемой территории отсутствуют.

Экспликация существующих земельных участков

таблица 1

| № | Кадастровый номер | Адрес | Категория | Вид разрешенного использования | Площадь кв.м. | Вид и субьект права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34:03:230005:5866 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, р.п. Городище, ул. Баррикадная | Земли населенных пунктов | Для объектов жилой застройки | 602 | Собственность Баскоян А.А. |
| 2 | 34:03:230005:5867 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, р.п. Городище, ул. Баррикадная | Земли населенных пунктов | Для объектов жилой застройки | 898 | Собственность Баскоян А.А. |
| 3 | 34:03:230005:1324 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, р.п. Городище, ул. Баррикадная 71 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации гостиничного комплекса | 1947 | Общая долевая собственность Баскоян Д.А., Баскоян В.А. |
| 4 | 34:03:230005:1430 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, р.п. Городище, ул. Баррикадная, 71а | Земли населенных пунктов | административные здания государственных и муниципальных услуг, офисы (коммерческих и некоммерческих организаций), банки | 1385 | Общая долевая собственность Баскоян Д.А., Баскоян В.А. |

Экспликация существующих объектов капитального строительства

таблица 2

| № | Кадастровый номер | Адрес | Наименование | Площадь, кв.м. | Вид и субьект права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34:03:230005:5063 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 69 | Гараж | 98,8 | Собственность Баскоян А.А. |
| 2 | 34:03:230005:4882 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 71а | Административное здание | 238 | Общая долевая собственность Баскоян Д.А., Баскоян В.А. |
| 3 | 34:03:230005:4164* | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 71 | Гостиница | 446,2 | Общая долевая собственность Баскоян Д.А., Баскоян В.А. |

*в местоположении здания имеется реестровая ошибка, подлежащая исправлению в порядке ст.61 ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»

Зоны с особыми условиями использования территории.

В проекте планировки территории отражена зона с особыми условиями использования территории (далее – ЗОУИТ), установленная в соответствии с законодательством РФ, сведения о которых содержатся в ЕГРН:

таблица 3.

| № | Реестровый номер ЗОУИТ согласно сведений ЕГРН | Наименование ЗОУИТ согласно сведений ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| 1 | 34:03-6.656 | Охранная зона объекта "Газораспределительная сеть-газопровод низкого давления от ГРП и ШРП в р.п. Городище Городищенского района Волгоградской области, назначение: газоснабжение. Общая протяженность 103955,31 п.м" |

Согласно Генерального плана Городищенского городского поселения Городищенского района Волгоградской области планируемая территория частично расположена в границах территории, подверженных риску возникновения аварии на транспорте.

Улично-дорожная сеть

В границах планируемой территории существующая улично-дорожная сеть представлена улицей общегородского значения – ул. Баррикадная.

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схема организации улично-дорожной сети не разрабатывалась.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Согласно Генерального плана Городищенского городского поселения Городищенского района Волгоградской области на планируемой и прилегающей территориях обьекты культурного наследия отсутствуют, в связи с чем Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась.

Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготавливается в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с пунктом 1а приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017  № 740/пр " Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории" подготовка Схемы вертикальной планировки инженерной подготовки и инженерной защиты территории осуществляется применительно к территории имеющей уклон рельефа местности более 8%.

Согласно отметок земли в границах планируемой территории уклон рельефа местности составляет менее 8 %, в связи с чем Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не разрабатывалась.

- ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  - Результаты инженерных изысканий

При подготовке проекта планировки территории использованы материалы инженерно-геодезических изысканий масштаба 1:500, выполненных ООО «Геопрофи» в мае 2025 года,  размещено в ГИСОГД 23.06.2025, рег.№18700000-82025-1797.

2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

На планируемой территории устанавливаются зоны планируемого размещения обьектов капитального строительства:

2.2.1. Зона планируемого размещения магазинов торговой площадью до 5000 кв.м., объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг.

Зона состоит из двух смежных образуемых земельных участков №1/1 и №2/1, которые после реализации проекта межевания территории, будут находится в собственности одного лица. С учетом данного обстоятельства земельные участки подпадают под требования пункта 2 Постановления Правительства РФ от 06 апреля 2022 г. № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков».

В соответствии с пунктами 5, 9 Постановления Правительства РФ от 06 апреля 2022 г. № 603 минимальные отступы от общих границ смежных земельных участков не учитываются. При этом предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции не требуется.

На смежных образуемых земельных участках №1/1 и №2/1 планируется размещение обьекта капитального строительства - магазина с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и непродовольственной групп. На земельных участках имеется существующий обьект с кадастровым № 34:03:230005:5063, функциональное использование которого планируется, как вспомогательное (обслуживающее) по отношению к  проектируемому основному зданию магазину.

Характеристика развития территории.

таблица 4

| № | Наименование характеристики планируемого развития территории | Параметры разрешенного строительства на образуемых земельных участков №1/1 и 2/1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативный показатель | Проектируемый обьект капитального строительства | Существующий обьект капитального строительства |  |
| 1 | Общая площадь, м2 | - | 1200 | 98,8 |  |
| 2 | Торговая площадь, м2 | - | 1000 | - |  |
| 3 | Максимальная площадь земельного участка (статья 2 ПЗЗ), м2 | Не подлежит установлению | 2145 |  |  |
| 4 | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (статья 2 ПЗЗ), м | Не подлежит установлению | 9,78 |  |  |
| 5 | Предельная высота зданий, строений сооружений (статья 2 ПЗЗ),м | 30 м | 16 | 8 |  |
| 6 | Минимальный отступ от передней и от задней границ участка(статья 2 ПЗЗ), м | Не подлежат установлению | Отсутствует |  |  |
| 7 | Минимальный отступ от боковой границы участка(статья 2 ПЗЗ), м | 3 м | 3 м | 2,3-2,75 м |  |
| 8 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка(статья 2 ПЗЗ), м2 | 70% (1501 кв.м.) | 36% (764 кв.м.) |  |
| 9 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (статья 2 ПЗЗ) | Не устанавливаются | Отсутствует |  |  |
| 10 | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации(статья 2 ПЗЗ) | В пределах зоны не устанавливаются | Отсутствует |  |  |
| 11 | Минимальная доля озеленения земельных участков (ПЗЗ табл.2, статья 16) | 15% территории земельного участка | 322 |  |  |
| 12 | Минимальное количество мест размещения автотранспорта на земельных участках (п.9 статьи 16 ПЗЗ, строка 11 табл II.5.2.1 РНГП Волг.обл., табл. Ж.1 СП 42.13330.2016 | 1 машино-место на 40-50 м2 общей площади | 24 |  |  |
| 13 | Коэффициент плотности застройки (табл. Б.1 СП 42.13330.2016) | 3 | 0,6 |  |  |

Характеристика транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Транспортная  инфраструктура

Основной подьезд к территории планируется от существующей автомобильной дороги по ул. Баррикадная.

Коммунальная инфраструктура

С учетом фактического состояния территории в проекте предложено обеспечение коммунальными ресурсами от следующих источников:

водоснабжение – от существующего хозяйственно-питьевого водопровода д32 мм, расположенного на планируемой территории,

водоотведение – в проектируемую локальную автономную очистную станцию (септик) .

электроснабжение и освещение - от существующих электрических сетей,

теплоснабжение, газоснабжение –не планируется.

Размещение контейнерных площадок.

Согласно САНПИН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических профилактических) мероприятий" на территориях городских и сельских поселений в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки).

Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

На планируемой территории запроектирована контейнерная площадка.

    - Зона планируемого размещения магазинов торговой площадью до 5000 кв. м, объектов общественного-питания.

Границы зоны определена по границе существующего земельного участка с кадастровым №34:03:230005:1430 в соответствии с его фактическим функциональным использованием.

Развитие территории в границах зоны проектом планировки не предусмотрено.

    - Зона размещения гостиниц.

Границы зоны определена по границе существующего земельного участка с кадастровым №34:03:230005:1321 в соответствии с его фактическим функциональным использованием.

Развитие территории в границах зоны проектом планировки не предусмотрено.

    - Зона размещения обьектов улично-дорожной сети, территории общего пользования.

Границы зоны определены по границе территориальной  многофункциональной общественно-деловой зоны О-2.

Развитие территории в границах зоны проектом планировки не предусмотрено.

2.3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

В границах планируемой территории не предполагается размещение обьектов федерального, регионального или местного значения, не предусмотрено осуществление комплексного развития территории, в связи с чем обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов не осуществляется.

  - Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера при проектировании объектов капитального строительства», а также СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» в составе раздела проектной документации «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

  - Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды и включают в себя:

- обеспечение охраны атмосферного воздуха,

- обеспечение защиты территории от шума,

- обеспечение защиты территории от вибрации,

- обеспечение требований по санитарной очистке территории.

  - Обоснование очередности планируемого развития территории

Очередность планируемого развития территории предусматривается в 3 этапа:

1 этап - архитектурно-строительное проектирование, получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций для подключения проектируемого обьекта капитального строительства к обьектам коммунальной инфраструктуры, получение разрешения на строительство.

Реализация 1 этапа возможна после осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных участков и регистрации права собственности на них.

2 этап - строительство объекта капитального строительства и объектов коммунальной инфраструктуры.

3 этап -  ввод в эксплуатацию обьекта капитального строительства.

Очередность планируемого развития территории обусловлена требованиями, установленными главой IV Градостроительного кодекса к проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального строительства.

  - Территория общего пользования и красные линии

На планируемой территории устанавливается квартал красных линий -квартал №1.

Координаты поворотных точек устанавливаемых красных линий

таблица 5

| № точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 491490,81 | 1404199,00 |
| 2 | 491505,15 | 1404215,90 |
| 3 | 491512,70 | 1404225,45 |
| 4 | 491516,63 | 1404230,88 |
| 5 | 491516,21 | 1404231,19 |
| 6 | 491499,43 | 1404244,04 |
| 7 | 491493,72 | 1404248,42 |
| 8 | 491492,08 | 1404249,96 |
| 9 | 491489,93 | 1404251,60 |
| 10 | 491472,61 | 1404264,81 |
| 11 | 491466,29 | 1404270,51 |
| 12 | 491467,86 | 1404272,21 |
| 13 | 491458,62 | 1404281,44 |
| 14 | 491436,25 | 1404260,17 |
| 15 | 491391,64 | 1404221,24 |
| 16 | 491441,45 | 1404206,02 |
| 17 | 491474,83 | 1404196,35 |
| 1 | 491490,81 | 1404199,00 |

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь планируемой территории | м2 | 5502 |
| 2 | Зона планируемого размещения магазинов торговой площадью до 5000 кв.м., объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг. | м2 | 2145 |
| 3 | Зона планируемого размещения магазинов торговой площадью до 5000 кв. м, объектов общественного-питания; | м2 | 1385 |
| 4 | Зона размещения гостиниц | м2 | 1947 |
| 5 | Зона размещения обьектов улично-дорожной сети, территорий общего пользования | м2 | 3861 |