Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗЕНИТ»

_____________________________________________________________________________________

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.16, ИНН/КПП 7451387459/745301001, Р/счет 40702810490000020789 в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск к/сч. 30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru

Проект планировки и проект межевания территории Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области в целях формирования земельного участка для автомобильной дороги местного значения

Основная часть проекта планировки территории

#### Раздел 2

«Положение о размещении линейного объекта»

Челябинск

2025

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗЕНИТ»

_____________________________________________________________________________________

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.16, ИНН/КПП 7451387459/745301001, Р/счет 40702810490000020789 в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск к/сч. 30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru

Проект планировки и проект межевания территории Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области в целях формирования земельного участка для автомобильной дороги местного значения

#### Раздел 2

«Положение о размещении линейного объекта»

| Заказчик: | Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «ЗЕНИТ» |

| Генеральный директор ООО «ЗЕНИТ» | ______________________ | Пасынков А.В. |
| --- | --- | --- |
| Инженер-проектировщик | ______________________ | Голова А.А. |

Челябинск

2025

Состав проекта

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проект планировки территории. Основная часть |  |  |
| Раздел 1 | «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертёж красных линий. | М 1:2000 |
|  | Лист 2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. | М 1:2000 |
| Раздел 2 | «Положение о размещении линейного объекта» |  |
| Проект планировки территории. Материалы по обоснованию |  |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов). | М 1:2000 |
|  | Лист 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. | М 1:2000 |
|  | Лист 3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. | М 1:2000 |
|  | Лист 4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. | М 1:2000 |
|  | Лист 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | М 1:2000 |
|  | Лист 6. Схема конструктивных и планировочных решений. | М 1:2000 |
| Раздел 4 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |
| Проект межевания территории |  |  |
| Раздел 1 | «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертёж межевания территории | М 1:2000 |
| Раздел 2 | «Проект межевания территории. Текстовая часть» |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. | М 1:2000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

Положения о размещении линейного объекта	7

1.Наименование,основные характеристики линейного объекта	8

2.Характеристика планируемого развития территории	8

2.1.Характеристика реконструируемых линейных объектов………………………………….8

2.2.Характеристика территориального расположения проектируемого линейного объекта..9

3.Перечень каталогов координат……………….......………………………………………….10

4.Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,входящие в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	10

5.Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	15

6.Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	15

7.Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	15

8.Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.	21

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект планировки территории подготовлен по в соответствии с техническим заданием Администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий территории проектирования.

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), утвержденная Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998г. №18-30;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017г. №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» (ред. от 28.11.2023);

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017г. №740/ПР «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации;

- Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 12.11.2021г. №179-ОД «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»;

- Постановление Администрации Городищенского муниципального района от 27 ноября 2020 г. №1077-п «Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения изменений в них»;

- Схема территориального планирования Волгоградской области, утвержденная постановлением администрации Волгоградской области от 14.09.2009г. №337-П (в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 07.08.2023г. №534-П);

- Генеральный план Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, утвержденный решением Городищенской городской Думы от 23.03.2023г. №30/2;

- Правила землепользования и застройки Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, утв.решением Городищенской городской Думы от 22.12.2023 №37/1 (изм. от 24.04.2025 №49/4);

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482);

-Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ) по объекту выполнены ООО «Геосфера-М»;

-Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

- Наименование, основные характеристики линейного объекта

# Наименование объекта: автомобильная дорога местного значения.

# Основные характеристики планируемого линейного объекта:

| № п/п | Технический параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория дороги | Местные автомобильные дороги, категория III |
| 2 | Расчетная скорость, км/ч | 80-100 |
| 3 | Число полос движения на автомобильной дороге, шт. | 2 |
| 4 | Ширина полосы движения, м | 3,5 |
| 5 | Ширина обочины, м | 2,5 |
| 6 | Расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут | 2001-6000 |
| 7 | Грузонапряженность,т | Средняя, (от 2,1 до 5) |
| 8 | Вид покрытия автодороги | асфальтобетон |
| 9 | Тип дорожной одежды | капитальный |
| 10 | Протяженность (ориентировочно), м | 1870,31 |

# Назначение планируемого для размещения линейного объекта: улично-дорожная сеть.

# Разработка проектной документации производится в целях формирования земельного участка для автомобильной дороги местного значения и перераспределения существующих земельных участков, находящихся в собственности - 34:03:120006:119, 34:03:120006:4639, 34:03:120006:4630, 34:03:120006:6186, 34:03:120006:4629, 34:03:120006:174, 34:03:120006:155, 34:03:120006:6184, 34:03:120006:945, 34:03:120006:43.

- Характеристика планируемого развития территории

В соответствии с разделом 3 Правил землепользования и застройки Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, утв.решением Городищенской городской Думы от 22.12.2023 №37/1 (изм. от 24.04.2025 №49/4), территория в границах проекта планировки относится к следующим функциональным зонам: зона инженерной инфраструктуры (код: ИТ-2) и зона, связанная с сельскохозяйственным производством (код: СХ-4).

# Устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта улицы местного значения– 2,27 га.

# Реализация проекта планировки предусматривает:

# - устройство участка автомобильной дороги, категорирующей как объект местного значения, с расчетной скоростью 80-100 км/ч в соответствии с требованиями СП42.13330.2016 (табл.11.2) с 2-мя полосами движения по 3,5 м.

# -перераспределение существующих земельных участках, находящихся на учете в ЕГРН, с целью перераспределения земель в государственной собственности под проектируемый линейный объект.

# Разрабатываемая документация по планировке территории предусматривает установление красных линий, а также параметры планируемого объекта с учетом нормативных требований и технических регламентов.

# 2.1.Характеристика реконструируемых линейных объектов

В границах проекта планировки территории не планируется реконструкция линейных объектов.

2.2. Характеристика территориального расположения проектируемого линейного объекта

# Территория расположена в восточной части р.п. Городище Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области. Ориентировочная площадь территории – 108,0 га

Категория земель, на которых планируется размещение линейного объекта – земли населенных пунктов.

Категории улиц и дорог в границах проектирования, устанавливаются в соответствии с картой улично-дорожной сети Генерального плана и техническим заданием: улица местного значения.

Планируемая территория расположена в границах земель, находящихся в государственной собственности.

На момент подготовки документации по планировке рассматриваемая территория напитана инженерными коммуникациями. На территории проектирования проходят сети газоснабжения магистральные и поселковые, сети связи и канализационные сети, линии электропередачи 0,4; 6 и 10 кВ., установлены объекты электропередачи. От перечисленных инженерных объектов образованы охранные зоны

Объекты социальной инфраструктуры на территории отсутствуют.

Объектов культурно-исторического наследия согласно материалам генерального плана на территории не выявлено.

На территории проектирования расположено 1 сооружение- Газораспределительная станция №2 (ГРС-2).

3. Перечень каталогов координат

3.1 Перечень координат характерных точек границ планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением их местоположения

Таблица 2

Каталог координат границы планируемой территории

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координата по оси Х | Координата по оси Y |
| 1 | 1343027.5 | 600406.75 |
| 2 | 1342942.99 | 600430.7 |
| 3 | 1342944.36 | 600435.51 |
| 4 | 1342932.02 | 600438.92 |
| 5 | 1342924.87 | 600442.62 |
| 6 | 1342902.41 | 600449.86 |
| 7 | 1342888.72 | 600404.07 |
| 8 | 1342922.9 | 600392.78 |
| 9 | 1342920.59 | 600385.72 |
| 10 | 1343020.08 | 600353.75 |
| 11 | 1343026.18 | 600351.79 |
| 12 | 1343043.32 | 600402.26 |
| 1 | 1343027.5 | 600406.75 |
| Площадь | 7499.9 |  |

3.2. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожной сети).

Согласно части 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-рации – координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, а также объектов, подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейных объектов, представлены в системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Государственный кадастр недвижимости ведется в местной системе координат – МСК-34

Таблица 3

Каталог координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта (улично-дорожной сети)

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координата по оси Х | Координата по оси Y |
| 1 | 1343027.5 | 600406.75 |
| 2 | 1342942.99 | 600430.7 |
| 3 | 1342944.36 | 600435.51 |
| 4 | 1342932.02 | 600438.92 |
| 5 | 1342924.87 | 600442.62 |
| 6 | 1342902.41 | 600449.86 |
| 7 | 1342888.72 | 600404.07 |
| 8 | 1342922.9 | 600392.78 |
| 9 | 1342920.59 | 600385.72 |
| 10 | 1343020.08 | 600353.75 |
| 11 | 1343026.18 | 600351.79 |
| 12 | 1343043.32 | 600402.26 |
| 1 | 1343027.5 | 600406.75 |
| Площадь | 7499.9 |  |

4. Придельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-ектовкапитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон ихпланируемого размещения

Описание территориальных зон указано в Приказе Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482).

-Зона, связанная с сельскохозяйственным производством (СХ-4)

1) Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий формирования территорий для сельскохозяйственного производства.

2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код) |  |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) |
| Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) |
| Условно разрешенные виды использования(*) |  |
| Рынки (4.3) |

3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны, связанной с сельскохозяйственным производством(СХ-4)

1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв.м;

максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

предельная высота зданий, строений, сооружений – 21 м;

3. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению

4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка –65%.

4) Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не устанавливаются.

5) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации – в пределах зоны не устанавливаются.

Зона инженерной инфраструктуры  (ИТ-2)

1) цель выделения зоны – формирование комплексов объектов инженерной инфраструктуры;

2) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код) |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |  |
| Энергетика (6.7) |  |
| Связь (6.8) |  |
| Трубопроводный транспорт (7.5) |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| Улично-дорожная сеть (12.0.1) |  |

3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны инженерной инфраструктуры  (ИТ-2).

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

в том числе их площадь:

минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;

3. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:не подлежит установлению

4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 70%.

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).

Данная планируемая территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Необходимо учесть, что на планируемой территории могут располагаться памятники археологии и памятники истории.

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающими признаками объекта культурного наследия, исполнитель работ в течении трёх рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Основные положения по организации реконструкции линейного объекта предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при реконструкции линейного объекта. Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе работ:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенном месте, и после завершения работ разбираются; - контейнеры с отходами и стоянки техники располагаются на площадках с твердым основанием;

- применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- на стройплощадке используются бытовые помещения контейнерного типа;

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- непосредственно на участках производства работ предусматривается обязательное осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода и акронима в выхлопных газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняемое технической службой ОГМ подрядчика;

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль, туман, приземные температурные инверсии;

- применение при строительстве только серийно изготавливаемого оборудования и механизмов.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии со ст. 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» планируемый к размещению объект не является категорированным по гражданской обороне, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости сооружений, не накладываются ограничения на размещение в зонах возможной опасности, не предусматривается перенос проектируемого объекта в другое место в военное время.

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований.

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016г. №1034/ПР» без какого-либо отступления от них. Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве на запроектированном объекте маловероятно, но полностью не исключено.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период его эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями. В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над состоянием объекта.

Концепция системы обеспечения противопожарной защиты в проекте разработана с учетом конструктивных, объёмно-планировочных и иных особенностей объекта.

Используемая система обеспечения противопожарной защиты включает мероприятия, обеспечивающие эвакуацию работающего персонала, и гарантируют тушение возможного пожара. Система обеспечения пожарной защиты предусматривает соблюдение необходимых противопожарных разрывов, обеспечение подъездов для пожарных автомобилей, применение современных активных и пассивных средств защиты от пожара, автоматизацию систем и средств противопожарной защиты, их надежное электропитание.