Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗЕНИТ»

_____________________________________________________________________________________

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.16, ИНН/КПП 7451387459/745301001, Р/счет 40702810490000020789 в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск к/сч. 30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru

Проект планировки и проект межевания территории Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области в целях формирования земельного участка для автомобильной дороги местного значения

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

#### Раздел 4

Пояснительная записка

Челябинск

2025

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗЕНИТ»

_____________________________________________________________________________________

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.16, ИНН/КПП 7451387459/745301001, Р/счет 40702810490000020789 в ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск к/сч. 30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru

Проект планировки и проект межевания территории Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области в целях формирования земельного участка для автомобильной дороги местного значения

#### Раздел 4

Пояснительная записка

| Заказчик: | Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «ЗЕНИТ» |

| Генеральный директор ООО «ЗЕНИТ» | ______________________ | Пасынков А.В. |
| --- | --- | --- |
| Инженер-проектировщик | ______________________ | Голова А.А. |

Челябинск

2025

Состав проекта

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проект планировки территории. Основная часть |  |  |
| Раздел 1 | «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертёж красных линий. | М 1:2000 |
|  | Лист 2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. | М 1:2000 |
| Раздел 2 | «Положение о размещении линейного объекта» |  |
| Проект планировки территории. Материалы по обоснованию |  |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов). | М 1:2000 |
|  | Лист 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. | М 1:2000 |
|  | Лист 3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. | М 1:2000 |
|  | Лист 4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. | М 1:2000 |
|  | Лист 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | М 1:2000 |
|  | Лист 6. Схема конструктивных и планировочных решений. | М 1:2000 |
| Раздел 4 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |
| Проект межевания территории |  |  |
| Раздел 1 | «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертёж межевания территории | М 1:2000 |
| Раздел 2 | «Проект межевания территории. Текстовая часть» |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. | М 1:2000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.Характеристика района строительства	8

2. Климат,природные и экологические факторы …………………………………………...….9

4.Зоны с особыми условиями использования территории	19

5.Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	22

6.Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	15

7.Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	15

8.Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.	21

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект планировки территории подготовлен по в соответствии с техническим заданием Администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий территории проектирования.

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), утвержденная Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998г. №18-30;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017г. №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» (ред. от 28.11.2023);

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017г. №740/ПР «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации;

- Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 12.11.2021г. №179-ОД «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»;

- Постановление Администрации Городищенского муниципального района от 27 ноября 2020 г. №1077-п «Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения изменений в них»;

- Схема территориального планирования Волгоградской области, утвержденная постановлением администрации Волгоградской области от 14.09.2009г. №337-П (в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 07.08.2023г. №534-П);

- Генеральный план Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, утвержденный решением Городищенской городской Думы от 23.03.2023г. №30/2;

- Правила землепользования и застройки Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, утв.решением Городищенской городской Думы от 22.12.2023 №37/1 (изм. от 24.04.2025 №49/4);

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482);

-Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ) по объекту выполнены ООО «Геосфера-М»;

-Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

- Характеристика района строительства

# Территория расположена в восточной части р.п. Городище Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области. Ориентировочная площадь территории – 108,0 га

# Категория земель, на которых планируется размещение линейного объекта – земли населенных пунктов.

# Категории улиц и дорог в границах проектирования, устанавливаются в соответствии с картой улично-дорожной сети Генерального плана и техническим заданием: улица местного значения.

# Планируемая территория расположена в границах земель, находящихся в государственной собственности.

# Назначение планируемого для размещения линейного объекта: улично-дорожная сеть.

В соответствии с разделом 3 Правил землепользования и застройки Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, утв.решением Городищенской городской Думы от 22.12.2023 №37/1 (изм. от 24.04.2025 №49/4), территория в границах проекта планировки относится к следующим функциональным зонам: зона инженерной инфраструктуры (код: ИТ-2) и зона, связанная с сельскохозяйственным производством (код: СХ-4).

# Устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта улицы местного значения– 2,27 га.

# Реализация проекта планировки предусматривает:

# - устройство участка автомобильной дороги, категорирующей как объект местного значения, с расчетной скоростью 80-100 км/ч в соответствии с требованиями СП42.13330.2016 (табл.11.2) с 2-мя полосами движения по 3,5 м.

# -перераспределение существующих земельных участках, находящихся на учете в ЕГРН, с целью перераспределения земель в государственной собственности под проектируемый линейный объект.

# Разрабатываемая документация по планировке территории предусматривает установление красных линий, а также параметры планируемого объекта с учетом нормативных требований и технических регламентов.

# Разработка проектной документации производится в целях формирования земельного участка для автомобильной дороги местного значения и перераспределения существующих земельных участков, находящихся в собственности - 34:03:120006:119, 34:03:120006:4639, 34:03:120006:4630, 34:03:120006:6186, 34:03:120006:4629, 34:03:120006:174, 34:03:120006:155, 34:03:120006:6184, 34:03:120006:945, 34:03:120006:43.

- Климат, природные и экологические факторы

Климат рассматриваемой территории резкоконтинентальный. Абсолютная минимальная  температура -35 оС, максимальная +41оС.

Продолжительность периода с температурой ниже 0 оС - 144 суток.

Средняя абсолютная влажность воздуха колеблется от 86% в декабре  и январе до 51 % в июне – июле.

Количество атмосферных осадков в год составляет 433 мм, в т.ч жидких осадков -318 мм. Суточный максимум - 84 мм. Большая часть осадков (200-250 мм) выпадает в теплый период и часто носит ливневый характер.

Образование снежного покрова приходится на 20.11, а разрушение на 26.03 (средние даты).  Снежный покров держится в среднем 104 дня. Средняя высота снежного покрова - 18 см.

Нормативная глубина промерзания почвы - 1,2 м. Однако в бесснежные морозные зимы грунты могут промерзать до глубины 2,0м.

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период представлены в таблице 3.1.1 – 3.1.3 (на основе данных СНиП 23-01-89* «Строительная климатология» (Москва, 2003 г.)).

Таблица 3.1.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| Нас. пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волгоград | -6,9 | -6,5 | -0,3 | 10,0 | 16,8 | 21,4 | 23,9 | 22,7 | 16,3 | 8,3 | 1,1 | -4,4 | 8,5 |

Таблица 3.1.2 – Климатические параметры теплого периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | гПа | 1004 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | С | 29 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 | С | 31 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | С | 29,7 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | С | 43 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | С | 10,9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 52 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 39 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 204 |
| Суточный максимум осадков | мм | 82 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | Запад |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с | 0 |

Таблица 3.1.3 – Климатические параметры холодного периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | °С | -27 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | °С | -26 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | -25 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 | °С | -22 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 | °С | -12 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, | °С | -35 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 5,6 |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха: |  |  |
| 0С продолжительность | сутки | 122 |
| 0С средняя температура | °С | -5,1 |
| 8С продолжительность | сутки | 176 |
| 8С средняя температура | °С | -2,3 |
| 10С продолжительность | сутки | 190 |
| 10С средняя температура | °С | -1,5 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 85 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца | % | 82 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 151 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | запад |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 5,1 |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8 С | м/с | 3,9 |

Абсолютный максимум температур составляет +41°С, абсолютный минимум -35°С.

Продолжительность периода с температурой ниже 0° наблюдаются в течение 144 суток.

Образование снежного покрова приходится на 20.11, а разрушение на 26.03 (средние даты). Снежный покров держится в среднем 104 дня. Средняя высота снежного покрова - 18 см.

Количество атмосферных осадков в год составляет 433 мм, в т.ч жидких осадков -318 мм. Суточный максимум - 84 мм. Большая часть осадков (200-250 мм) выпадает в теплый период и часто носит ливневый характер.

3. Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитная зона

Режим содержания, охраны и защиты территорий в границах санитарно-защитных зон объектов, указанных в таблице 2 и санитарных разрывов автомобильных дорог регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» территория санитарно-защитных зон предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Режим хозяйственного использования территорий ЗСО подземных источников водоснабжения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» определяет мероприятия по организации, режиму содержания и охране территорий в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов в охранных зонах магистральных газопроводов запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 настоящих Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

Охранные зона распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с Постановлением от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны электрических сетей

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» регламентирует режим содержания, охраны и защиты территорий в пределах охранных зон электрических сетей.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом от поверхности дороги более 4,5 м;

- производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Минимально допустимые расстояния от магистральных трубопроводов:

В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» магистральные трубопроводы должны располагаться за пределами черты населенных пунктов в зависимости от технических характеристик (табл. 3.1.11).

В данных зонах не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, зоны отдыха, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки и т.д.

4.Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории являются:

- Охранная зона водопровода;

- Охранная зона газопровода низкого давления;

- Охранная зона канализации;

- Охранная зона ЛЭП 6 кВ., 10 кВ.

Требования к охранным зонам водопроводов закреплены в СП 31.13330.2012 — своде правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84). В проектах хозяйственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, насосных станций и водоводов.

В охранных зонах водопровода не допускается:

- проходить по свалкам, мусорным площадкам, вблизи кладбищ и других источников загрязнения;

- размещать склады с токсичными или взрывоопасными веществами;

- производить земляные работы;

- сбрасывать стоки.

Для самотечных канализационных трубопроводов размер охранной зоны составляет 2 метра в каждую сторону от оси трубопровода при диаметре труб до 1000 мм, 3 метра — при диаметре труб более 1000 мм.

Ограничения в охранной зоне канализации:

- строительство, размещение и реконструкция зданий и сооружений (если это не связано с обслуживанием и эксплуатацией канализационных сетей);

- производство земляных работ (без согласования с организацией, эксплуатирующей канализационные сети).

Охранная зона газопровода низкого давления регламентируется Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями) и равна 2 метра по горизонтали в обе стороны.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

-набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

-размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

-находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

-размещать свалки;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Таблица №2

| Наименование зоны | Размеры зоны | Нормативно-правовой акт, документ, устанавливающий зону с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Охранная зона самотечных канализационных трубопроводов | 2 метра в каждую сторону от оси трубопровода при диаметре труб до 1000 мм, 3 метра — при диаметре труб более 1000 мм | СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». |
| Охранная зона объектов водоснабжения | 5 метров в каждую сторону | Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2007 г. №804 (с последними изменениями 2024 года |
| Охранная зона газопровода низкого давления 110 ПЭ | 2 метра по горизонтали в обе стороны | Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями) |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 6кВ, 10кВ. (вдоль воздушных линий электропередачи) | 6кВ и 10кВ – 10 метров в каждую сторону | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |

5.Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Проект организации рельефа разработан в соответствии с действующими нормами и с максимальным использованием рельефа участка. На участке минимум возвышенностей и низин. Рельеф спокойный.

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки территории являются:

− организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей территории;

− обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

− созданий благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей;

− создание благоприятных условий для произрастания растительности.

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка территории выполнена на топографической съёмке масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра.

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение проездов с определением проектных отметок по оси проезжей части.

Вертикальная планировка сети дорог решена в пределах нормативных уклонов (от 1 до 70‰).

Водоотвод с улиц и дорог решен поверхностным стоком по внутриквартальным проездам с выпуском на проезжую часть прилегающих улиц. Максимальные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки по уличной сети, не превышают 0,07%0.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Основные положения по организации реконструкции линейного объекта предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при реконструкции линейного объекта. Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе работ:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенном месте, и после завершения работ разбираются; - контейнеры с отходами и стоянки техники располагаются на площадках с твердым основанием;

- применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- на стройплощадке используются бытовые помещения контейнерного типа;

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- непосредственно на участках производства работ предусматривается обязательное осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода и акронима в выхлопных газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняемое технической службой ОГМ подрядчика;

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль, туман, приземные температурные инверсии;

- применение при строительстве только серийно изготавливаемого оборудования и механизмов.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии со ст. 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» планируемый к размещению объект не является категорированным по гражданской обороне, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости сооружений, не накладываются ограничения на размещение в зонах возможной опасности, не предусматривается перенос проектируемого объекта в другое место в военное время.

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований.

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016г. №1034/ПР» без какого-либо отступления от них. Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве на запроектированном объекте маловероятно, но полностью не исключено.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период его эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями. В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над состоянием объекта.

Концепция системы обеспечения противопожарной защиты в проекте разработана с учетом конструктивных, объёмно-планировочных и иных особенностей объекта.

Используемая система обеспечения противопожарной защиты включает мероприятия, обеспечивающие эвакуацию работающего персонала, и гарантируют тушение возможного пожара. Система обеспечения пожарной защиты предусматривает соблюдение необходимых противопожарных разрывов, обеспечение подъездов для пожарных автомобилей, применение современных активных и пассивных средств защиты от пожара, автоматизацию систем и средств противопожарной защиты, их надежное электропитание.