УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области

от___________№__________

Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:03:030002:742 и 34:03:030002:1050

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

- «Т И С А»

- 400066, г. Волгоград, ул. Мира, 20, офис 4 тел. 8(8442) 30-50-85, ИНН 3446000211, - р/с 40702810114100022943 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва БИК 044525201 к/с 30101810000000000201

Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:03:030002:742 и 34:03:030002:1050

04/2026 – ПМТ.ОЧ

ТОМ 1

г. Волгоград, 2026

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

- «Т И С А»

- 400066, г. Волгоград, ул. Мира, 20, офис 4 тел. 8(8442) 30-50-85, ИНН 3446000211, - р/с 40702810114100022943 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва БИК 044525201 к/с 30101810000000000201

Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:03:030002:742 и 34:03:030002:1050

04/2026 – ПМТ.ОЧ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТОМ 1

Директор								А.Ю. Глущенко

г. Волгоград, 2026

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 04/2026-ППТ.ОЧ Том 1 | Основная часть проекта межевания |  |
| 04/2026-ППТ.МО Том 2 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |

Документация по планировке территории соответствует документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, техническим регламентам, нормативам градостроительного проектирования, градостроительным регламентам с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границам территорий выявленных объектов культурного наследия, границам зон с особыми условиями использования территорий, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.

ГАП		________________ К.В. Куркин «06» июля 2026 года

Содержание

| Обозначение | Наименование | Том |
| --- | --- | --- |
| 04/2026-ПМТ Том 1 | Проект межевания территории (основная часть) | 1 |
|  | Введение |  |
|  | Текстовая часть проекта межевания территории |  |
| Лист 1 | - Чертеж межевания территории М 1:2000 |  |

Введение

Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:03:030002:742 и 34:03:030002:1050 подготовлен на основании Постановления администрации Городищенского муниципального района № 1511-п от 30 июня 2026 г.

Площадь территории в границах планирования –2,8га.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установление границ зон действия публичных сервитутов.

Текстовая часть проекта межевания территории

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Таблица № 1

| № ЗУ на плане | Кад. № | Хар-ка участка | Площадь, м2 |  | Способ образования(изменения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. | проект. |  |  |
| _ | 34:03:030002:1050 | изменяемый | 15616 | _ | Земельный участок изменяется в связи с перераспределения с землями государственной неразграниченной собственности поз. №1/1 | _ |
| 1/1 | _ | образуемый | _ | 8408 | Образуется из земель государственной неразграниченной собственности (поз. 1/1) 1 этап | _ |
| 1 | _ | образуемый | _ | 24024 | Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 34:03:030002:1050 и с землями государственной неразграниченной собственности поз. №1/1 | В соответствии с ЗК РФ Статья 39.27 |
| _ | 34:03:030002:742 | существующий | 3 536 | _ | _ | _ |

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

Земельные участки, подлежащая отнесению в пользу территорий неразграниченной муниципальной собственности – отсутствуют.

- Виды разрешенного использования земельных участков, в том числе образуемых и изменяемых

В соответствии с (п. 3 части 5 статьи 43 ГрК РФ) виды разрешенного использования земельных участков, в том числе образуемых и изменяемых, в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами вид или виды разрешенного использования земельного участка определяются в соответствии с документацией по планировке территории. При этом в случае планируемого размещения объекта капитального строительства вид или виды разрешенного использования земельного участка должны соответствовать назначению объекта, в отношении которого проектом планировки территории установлена зона планируемого размещения объекта капитального строительства.

Настоящая документация по планировке территории (проект межевания территории) разрабатывается в виде отдельного документа (часть 12 статьи 43 ГрК РФ). В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

Частью 13 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлен перечень случаев, когда виды разрешенного использования земельных участков подлежат установлению в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. В границах проектируемой территории отсутствуют земельные участки, подпадающие под действие указанной нормы.

Таким образом, установление видов разрешенного использования для образуемых и изменяемых земельных участков в рамках настоящего проекта межевания не осуществляется.

- Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации указанные сведения подлежат включению в проект межевания территории только в случае, если его подготовка осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков.

Территория, в отношении которой разработан настоящий проект межевания, в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и материалами лесоустройства:

- Не отнесена к землям лесного фонда и не является лесным участком.

- Расположена в границах земель сельскохозяйственного назначения (категория земель: «Земли сельскохозяйственного назначения»).

- Не содержит в своих границах лесных участков, подлежащих образованию или изменению в рамках настоящего проекта.

Таким образом, цели определения границ лесных участков, а также установления их целевого назначения, вида разрешенного использования и иных характеристик, предусмотренных пунктом 4 части 5 статьи 43 ГрК РФ, при подготовке настоящего проекта межевания территории не преследуются.

Настоящий раздел не подлежит заполнению.

- Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

  - Сведения о границах проектирования

Территория проектирования расположена в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:03:030002:742 и 34:03:030002:1050. Площадь территории по техническому заданию в границах проектирования составляет – 2,8 га. Проектом межевания граница проектирования уточняется и составляет – 2,7 га.

Таблица № 2

Перечень координат характерных точек границы проектирования территории

|  | Имя точки | X, м | Y, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Граница проектирования |  |  |  |  |
|  | 1 | 508 669,78 | 1 359 557,35 |  |  |
|  | 2 | 508 745,04 | 1 359 632,05 |  |  |
|  | 3 | 508 812,30 | 1 359 699,00 |  |  |
|  | 4 | 508 815,57 | 1 359 701,29 |  |  |
|  | 5 | 508 813,01 | 1 359 704,86 |  |  |
|  | 7 | 508 840,89 | 1 359 727,77 |  |  |
|  | 8 | 508 858,86 | 1 359 742,84 |  |  |
|  | 9 | 508 866,75 | 1 359 749,28 |  |  |
|  | 10 | 508 903,99 | 1 359 816,75 |  |  |
|  | 11 | 508 914,19 | 1 359 803,38 |  |  |
|  | 12 | 508 954,02 | 1 359 835,23 |  |  |
|  | 13 | 508 922,22 | 1 359 889,15 |  |  |
|  | 14 | 508 873,58 | 1 359 856,67 |  |  |
|  | 15 | 508 778,44 | 1 359 798,65 |  |  |
|  | 16 | 508 710,62 | 1 359 670,40 |  |  |
|  | 17 | 508 627,26 | 1 359 595,86 |  |  |
|  | 1 | 508 669,78 | 1 359 557,35 |  |  |

  - Сведения о границах квартала красных линий

В зоне СХ-1 за границами населенного пункта красные линии могут быть установлены, в следующих случаях:

-для обозначения существующих или строящихся линейных объектов (дорог, ЛЭП, трубопроводов);

-для фиксации сложившихся территорий общего пользования (дорог, проездов).

Проектом межевания территории не предусмотрено установление красных линий в связи отсутствием необходимости.

  - Сведения о границах образуемых и изменяемых земельных участков

|  | Имя точки | X, м | Y, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 508 669,78 | 1 359 557,35 |  |  |
|  | 2 | 508 745,04 | 1 359 632,05 |  |  |
|  | 3 | 508 812,30 | 1 359 699,00 |  |  |
|  | 4 | 508 815,57 | 1 359 701,29 |  |  |
|  | 5 | 508 813,01 | 1 359 704,86 |  |  |
|  | 6 | 508 838,57 | 1 359 725,86 |  |  |
|  | 7 | 508 840,89 | 1 359 727,77 |  |  |
|  | 8 | 508 858,86 | 1 359 742,84 |  |  |
|  | 6 | 508 866,75 | 1 359 749,28 |  |  |
|  | 10 | 508 903,99 | 1 359 816,75 |  |  |
|  | 11 | 508 873,58 | 1 359 856,67 |  |  |
|  | 12 | 508 778,44 | 1 359 798,65 |  |  |
|  | 13 | 508 710,62 | 1 359 670,40 |  |  |
|  | 14 | 508 627,26 | 1 359 595,86 |  |  |
|  | 1 | 508 669,78 | 1 359 557,35 |  |  |
|  | Имя точки | X, м | Y, м |  |  |
|  | 1/1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 508 838,57 | 1 359 725,86 |  |  |
|  | 2 | 508 840,89 | 1 359 727,77 |  |  |
|  | 3 | 508 858,86 | 1 359 742,84 |  |  |
|  | 4 | 508 866,75 | 1 359 749,28 |  |  |
|  | 5 | 508 903,99 | 1 359 816,75 |  |  |
|  | 6 | 508 873,58 | 1 359 856,67 |  |  |
|  | 7 | 508 778,44 | 1 359 798,65 |  |  |
|  | 1 | 508 838,57 | 1 359 725,86 |  |  |

- Категория земельных участков, в том числе образуемых.

Согласно пункту 6 части 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 31.07.2025 № 295-ФЗ) в проекте межевания территории указывается категория земель для образуемых земельных участков в случаях, если в соответствии с федеральным законом перевод земель из одной категории в другую или отнесение земель к определенной категории осуществляются в соответствии с документацией по планировке территории.

Настоящий проект межевания территории разработан в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:03:030002:742 и 34:03:030002:1050, расположенных в территориальной зоне СХ-1. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и документам территориального планирования, вся проектируемая территория относится к категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения».

Таким образом, изменение категории земель настоящим проектом межевания не предусматривается. Категория земель для всех образуемых участков -  «Земли сельскохозяйственного назначения» на основании их местоположения в территориальной зоне СХ-1.

Графический материал